Книга 2. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Материалы по обоснованию

| № п/п | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
|  | Текстовая часть |  |
| 1. | Исходно-разрешительная документация |  |
| 1.1 | Исходно-разрешительная документация |  |
| 2. | Обоснование положений по размещению линейного объекта |  |
| 2.1 | Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории |  |
| 2.2 | Характеристики линейного объекта |  |
| 2.3 | Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия |  |
| 2.4 | Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования земельных участков в границах красных линий |  |
| 2.5 | Организация рельефа |  |
| 3. | Обоснование положений по размещению площадного объекта |  |
| 3.1 | Обоснование положений по размещению площадного объекта |  |
| 4. | Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности |  |
| 4.1 | Противопожарные мероприятия |  |
| 4.2 | Мероприятия по защите поверхностных и подземных вод |  |
| 4.3 | Мероприятия по охране атмосферного воздуха |  |
| 4.4 | Мероприятия по охране земельных ресурсов и растительности |  |
| 4.5 | Мероприятия по охране животного мира |  |
| 4.6 | Мероприятия, направленные на предупреждение развития аварий |  |
|  | Графическая часть |  |
| 1 | Схема расположения элемента планировочной структуры |  |
| 2 | Схема использования территории в период подготовки планировки территории |  |
| 3 | Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта на соответствующей территории |  |
| 4 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий |  |

- Исходно-разрешительная документация

  - Исходно-разрешительная документация

При подготовке проекта планировки, проекта межевания территории для

строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 3269П «Сбор нефти и газа со скважин №№152,153 Сургутского месторождения» муниципального района Похвистневский Самарской области  использована следующая документация:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации»;

- Федеральный закон от 21.07.1997 г. №116–ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123–ФЗ «Технический регламент

о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. №7–ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 г. №578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 «О порядке

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких

зон»;

- Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1–1200–03 «Санитарно–защитные зоны и санитарная

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СН 459–74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин»;

- СН № 14278тм–т1 «Нормы отвода земель, для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ»;

- ПБ 08–624–03 «Правила безопасности в нефтяной и газовой

промышленности»;

- ППБО–85 «Правила пожарной безопасности в нефтяной промышленности»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- ВНТП 3–85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора

транспорта и подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»;

- «Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной

деятельности», утвержденная приказом Министерства охраны окружающей

среды и природных ресурсов Российской Федерации №539 от 29.12.1995 г.;

-  ГОСТ 17.1.3.12–86. Охрана природы. Гидросфера. Общие правила охраны вод от загрязнения при бурении и добыче нефти и газа на суше. Москва, 1986 г.;

- ГОСТ 17.1.3.10–83. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами при транспортировании по трубопроводу. Москва, 1983 г.;

- СанПиН 2.1.7.1287–03. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почв;

- РД 39–0147098–015–90. Инструкция по контролю за состоянием почв на объектах предприятий. Миннефтегазпрома СССР. – Уфа, ВостНИИТБ, 1990 г.;

- СП 34–116–97 «Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции промысловых нефтегазопроводов»;

-  ПБ 03–585–03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»;

- ППБ 01–03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

- ВСН 51–2.38–85 «Проектирование промысловых стальных трубопроводов».

В качестве топографической основы были использованы материалы комплексных инженерных изысканий, выполненных отделом инженерных изысканий ООО «СамараНИПИнефть» по объекту АО "Самаранефтегаз": 3269П «Сбор нефти и газа со скважин №№152,153 Сургутского месторождения» в ноябре 2015 г.

2. Обоснование положений по размещению линейного объекта

2.1 Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории

В административном отношении изысканный объект расположен в Похвистневском районе Самарской области.

Ближайшие населенные пункты:

- п. Александровка, расположенный к юго-востоку в 1 км от проектируемых скважин №№ 152, 153 и в 1,3 км от существующей ИУ-2;

- п. Отрада, расположенный к северо-западу в 3 км от проектируемых скважин №№ 152, 153 и существующей ИУ-2;

- п. Сидоровка, расположенный к северо-западу в 5,3 км от проектируемых скважин №№ 152, 153 и в 4,8 км от существующей ИУ-2;

- с. Захаркино, расположенное к северо-западу в 6,3 км от проектируемых скважин №№ 152, 153 и в 6 км от существующей ИУ-2;

- с. Ивановка, расположенное к северо-востоку в 7,3 км от проектируемых скважин №№ 152, 153 и в 7,7 км от существующей ИУ-2.

- Гидрография представлена р. Сургут, протекающей в 2,6 км северо-западнее района работ и р. Моховая, протекающей в 0,9 км южнее района работ.

- Дорожная сеть представлена автодорогой [М-5] Самара - Уфа, а также подъездными дорогами к указанным выше селам.

- Местность района работ открытая, слабо пересеченная , перепад высот от 121 до 133 м. По условиям геоморфологического районирования территория сельского поселения Красносамарское приурочена к Самаро-Кинельскому междуречью в пределах геоморфологической провинции Высокого Заволжья.

Температура воздуха в среднем за год положительная и равна плюс 4,0 С. Средняя температура наиболее теплого месяца (июль) составляет плюс 20,2 С, наиболее холодного месяца (январь) - минус 12,8 С. Абсолютный максимум температуры равен плюс 39 С, абсолютный минимум - минус 48 С (таблица 1). По схематической карте климатического районирования район работ относится к зоне II В (СП 131.13330.2012, рисунок 1).

Таблица 1 – Средняя месячная температура воздуха, оС

| Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| -12,8 | -12,2 | -5,9 | 5,4 | 13,9 | 18,6 | 20,2 | 18,1 | 12,1 | 4,1 | -4,0 | -9,8 | 4,0 |

Влажность воздуха характеризуется, прежде всего, упругостью водяного пара и степенью насыщения воздуха водяным паром (относительная влажность). Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца составляет 82 %, наиболее теплого месяца – 49 %. Минимальные значения упругости (парциального давления) водяного пара наблюдаются в январе – феврале (2,4 гПа), максимальные – в июле (15,1 гПа) (таблица 2). По схематической карте зон влажности район работ относится к сухой зоне (СНиП 23-02-2003, приложение В).

Таблица 2 – Среднее месячное парциальное давление водяного пара, гПа

| Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 2.4 | 2.4 | 3.6 | 6.3 | 8.1 | 13.2 | 15.1 | 13.1 | 9.5 | 6.6 | 4.3 | 3.0 |

Атмосферные осадки составляют в среднем за год 465 мм. На теплый период (апрель–октябрь) приходится 309 мм осадков с максимумом в июне (59 мм). Большая часть летних осадков расходуется на испарение и просачивание. Главную роль в формировании стока играют осадки зимнего периода (ноябрь-март) – в среднем на них приходится 156 мм (таблица 3).

Таблица 3 – Сумма осадков, мм

| Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 34 | 27 | 20 | 28 | 29 | 59 | 52 | 46 | 49 | 46 | 38 | 37 | 465 |

Среди атмосферных явлений грозы на территории возможны с апреля по сентябрь (в среднем 22 дня в году). Гололед и изморозь наблюдаются в период с октября по апрель (в среднем за год 11 и 18 дней соответственно). Наиболее часто гололед фиксируется в октябре–феврале (2,3 дня), изморозь - в декабре–марте (4 дня). Метели возможны с октября по апрель (в среднем за год 31 день), с наибольшим их количеством в январе (9 дней). В течение всего года на территории возможны туманы (27 дней в году) с наибольшей частотой с ноября по январь и в марте (в среднем 4 дня), реже в летние месяцы. По карте районирования территории по толщине стенки гололеда район работ относится к четвертой зоне (СП 20.13330.2011, карта 4).

Ветер на территории преобладает южной четверти, особенно в зимний период (34 % повторяемости). Летом повторяемость ветра северного и северо-западного направлений одинакова (16 %). Наибольшую годовую скорость имеют ветра юго-восточного направления (2,4 м/с), наименьшую - северо-восточного (1,8 м/с). Повторяемость направлений ветра за отдельные периоды представлена на рисунке 1, годовой ход средней скорости ветра по направлениям – в таблице 4. По карте районирования территории по давлению ветра район работ относится к третьей зоне (СП 20.13330.2011, карта 3). По карте районирования территории по средней скорости ветра (м/с) за зимний период район работ относится к пятой зоне (СП 20.13330.2011, карта 2).

Примечание – Одно деление шкалы соответствует 5 % повторяемости

Рис. 1 - Годовая повторяемость направлений ветра, %

Таблица 4 – Средняя годовая скорость ветра по направлениям, м/с

| Направление |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| 2,2 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 |

Снег появляется чаще всего в третьей декаде октября (средняя дата 23 октября), но он обычно долго не держится и тает. Средняя дата образования устойчивого снегового покрова приходится на 19 ноября. Максимальной мощности снеговой покров достигает к концу первой декады февраля. В середине марта начинается таяние, уплотнение снега и, как следствие, уменьшение высоты (таблица 5). Окончательно снежный покров разрушается во второй декаде апреля (средняя дата 11 апреля). По карте районирования территории по расчетному значению веса снегового покрова земли район работ относится к пятой зоне (СП 20.13330.2011, карта 1).

Таблица 5 – Высота снежного покрова на последний день декады, см

| Месяц | XI |  |  | XII |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Декада | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Высота | * | 4 | 7 | 11 | 13 | 16 | 22 | 23 | 24 | 28 | 29 | 29 | 28 | 26 | 17 | 5 | * |  |
| * - Снежный покров наблюдается менее чем в 50 % зим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Температура грунтов по глубине на метеостанции «Серноводск» не изучалась. Для характеристики температурного режима грунтов приводятся данные ближайшей к исследуемому району метеостанции «Красное поселение» за период с 1965 г. по 1976 г. (таблица 6).

Таблица 6 – Годовой ход температуры почвогрунтов за период с 1965 г. по 1976 г.

| Глубина, м | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI |  |  | VII |  | VIII | IX | X |  |  | XI |  | XII |  |  |  |
| Максимальная температура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,8 | 2,3 |  | 0,6 |  | 0 |  | 9,3 |  | 12,7 |  |  | 15,5 | 17,9 | 18,6 |  | 17,7 | 13,2 |  | 9,0 |  |  | 4,6 |  | 18,6 |  |
| 1,2 | 3,8 |  | 2,1 |  | 1,3 |  | 5,9 |  | 10,4 |  |  | 12,8 | 15,4 | 15,8 |  | 15,6 | 13,1 |  | 10,0 |  |  | 6,1 |  | 15,8 |  |
| 1,6 | 4,8 |  | 3,3 |  | 2,3 |  | 4,8 |  | 8,7 |  |  | 11,0 | 13,5 | 14,4 |  | 14,2 | 12,7 |  | 10,4 |  |  | 7,3 |  | 14,4 |  |
| 2,4 | 6,7 |  | 5,1 |  | 3,7 |  | 4,1 |  | 6,7 |  |  | 9,0 | 10,9 | 12,2 |  | 12,2 | 12,0 |  | 10,8 |  |  | 8,6 |  | 12,2 |  |
| Минимальная температура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,8 | -4,0 | -5,6 |  | -5,7 |  | -2,5 |  | 1,3 |  |  | 8,2 |  | 12,1 |  | 13,7 | 8,7 |  | 3,9 |  |  | 1,5 |  | -4,2 |  | -5,7 |
| 1,2 | -0,4 | -1,8 |  | -2,2 |  | -1,0 |  | -0,2 |  |  | 6,4 |  | 10,1 |  | 12,6 | 9,8 |  | 6,5 |  |  | 3,8 |  | 0,5 |  | -2,2 |
| 1,6 | 1,0 | 0 |  | -0,6 |  | -0,4 |  | 0,0 |  |  | 4,8 |  | 8,9 |  | 11,9 | 10,6 |  | 6,8 |  |  | 4,8 |  | 2,3 |  | -0,6 |
| 2,4 | 2,9 | 1,9 |  | 1,2 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  | 3,1 |  | 6,6 |  | 9,4 | 10,5 |  | 8,8 |  |  | 6,6 |  | 4,7 |  | 1,0 |

Промерзание грунтов зависит от их физических свойств (тип, механический состав, влажность), растительности, а в зимнее время и от наличия снежного покрова. Оказывают влияние и местные условия: микрорельеф, экспозиция склонов. Нормативная глубина промерзания грунтов определена согласно СП 22.13330.2011 по данным метеостанции с. Серноводск и соответствует следующим значениям: суглинки и глины – 1,54 м; супеси, пески пылеватые и мелкие – 1,87 м; пески от средних до гравелистых – 2,01 м; крупнообломочные грунты – 2,27 м.

По схематической карте климатического районирования район работ относится к зоне II В (СП 131.13330.2012, рисунок 1). Из опасных метеорологических явлений здесь один раз в год возможны сильные метели (продолжительность 12 часов и более при скорости ветра 15 м/с и более).

2.2 Характеристики линейного объекта

Для строительства объекта АО "Самаранефтегаз": 3269П «Сбор нефти и газа со скважин №№152,153 Сургутского месторождения» на территории сельского поселения Савруха муниципального района Похвистневский Самарской области планируется размещение следующих сооружений: трасса выкидного трубопровода от скважины №152, трасса ВЛ-6кВ к скв. 152, трасса выкидного трубопровода от скважины №153, подъездная дорога к скважине №152, трассы линии анодного заземления, трасса кабеля электрического силового от ТП к скважине №152, трасса кабеля электрического силового от ТП к СКЗ, трасса кабеля КИПиА к скважине №152, трасса ВЛ-6кВ к скв. 153, трасса кабеля электрического силового от ТП к скважине №153, трасса кабеля КИПиА к скважине №153, подъездная дорога к скважине №153.

В административном отношении изысканный объект расположен в Похвистневском районе Самарской области.

Характеристики трасс выкидных трубопроводов от скважин №№ 152, 153:

- Трассы выкидных трубопроводов от скважин №№ 152, 153, протяженностью 692,43 м и 640,45 м, следуют до существующей ИУ-2 параллельно на расстоянии 5 м в общем юго-западном направлении по пахотным землям. По трассам имеется пересечение с ЛЭП-6 кВ. Перепад высот по трассм от 130,5 до 124 м.

Характеристики трасс ВЛ-6кВ к скважинам №№ 152, 153:

- Предусматривается строительство ВЛ-6 кВ от существующей ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ «Сургутская» для электроснабжения нагрузок площадок скважин №№ 152, 153.

На ВЛ-6 кВ подвешивается сталеалюминиевый провод АС 70/11.

Допустимые напряжения в проводе: G-= Gг= Gв= 90,0 МПа, Gэ = 45,0 МПа.

Протяженность трасс ВЛ-6 кВ:

- к площадке скважины 152 – 0,5 км;

- к площадке скважины 153 – 0,03 км.

- На проектируемых трассах ВЛ-6кВ предусматривается установка опор ЛЭП в количестве 17 единиц.

Характеристика трассы линии анодного заземления:

- Трасса линии анодного заземления, протяженностью 208 м, следует в юго-восточном направлении по пахотным землям. Пересечений с инжерными коммуникациями по трассе нет. Перепад высот по трассе от 134 до 130,5 м.

Инженерные коммуникации предусматривается прокладывать подземным и надземным способами. Выкидной трубопровод прокладывается подземным способом на глубине не менее 1,0 м до верхней образующей трубы. По трассе трубопровода устанавливаются опознавательные знаки:

- на пересечениях с подземными коммуникациями;

- на углах поворота трассы.

2.3 Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03 «Санитарно-защитные зоны

и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер санитарно-защитной зоны для промышленных объектов по добыче нефти при выбросе сероводорода до 0,5 т/сутки с малым содержанием летучих углеводородов, относящихся к III классу, составляет ориентировочно 300 м.

В пределах указанной санитарно-защитной зоны не размещается жилой

застройки, территорий садоводческих товариществ, дачных и садоводческих участков, коттеджной застройки, курортных, спортивных, образовательных, детских и лечебных учреждений.

Выбранное место размещения объекта в наибольшей степени соответствуют всем требованиям норм и правил, обеспечивающих благоприятное воздействие объекта на окружающую природную среду и население района, а также предупреждение возможных экологических и иных последствий.

Мероприятия по охране окружающей среды сводятся к рациональному

использованию земель и запасов полезных ископаемых и недопущению загрязнения водоемов, почв и атмосферного воздуха.

Рациональное использование и охрана земель обеспечиваются следующими мероприятиями:

- размещение площадок и коммуникаций, по возможности, на малоценных и непригодных для сельского и лесного хозяйства землях;

- прокладкой коммуникаций в существующих коридорах с минимально

допустимыми расстояниями между ними;

- рекультивацией нарушенных при строительстве земель.

В целях обеспечения технической и пожарной безопасности проектируемых объектов устанавливаются охранные зоны:

- охранная зона проектируемых выкидных трубопроводов и

нефтепровода, которая в соответствии с п.7.4.1 РД 39-132-94, составляет 25 м от оси.

- охранная зона проектируемой ВЛ-6кВ, которая составляет 10,5 м от оси.

Мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не предусмотрено, так как согласно заключению Управления Государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области объектов, обладающих признаками объектов историко-культурного наследия не выявлено.

2.4 Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования земельных участков в границах красных линий

В соответствии со СНиП РДС 30–201–98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселений Российской Федерации»:

красные линии – это границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей в городских и сельских поселениях. Таким образом, красные линии отделяют территории общего пользования, которыми может беспрепятственно пользоваться неограниченный круг лиц (включая площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары) и которые не подлежат приватизации (часть 12 статьи 85 ЗК РФ), от других территорий, которые находятся или могут находиться в собственности физических и юридических лиц.

В соответствии со статьей 1 п.11 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ, красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно – кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее – линейные объекты).

В данном проекте предусмотрено установление красных линий, являющихся границами земельных участков на которых расположены линейные объекты: трасса выкидного трубопровода от скважины №152, трасса ВЛ-6кВ к скв. 152, трасса выкидного трубопровода от скважины №153, подъездная дорога к скважине №152, трассы линии анодного заземления, трасса кабеля электрического силового от ТП к скважине №152, трасса кабеля электрического силового от ТП к СКЗ, трасса кабеля КИПиА к скважине №152, трасса ВЛ-6кВ к скв. 153, трасса кабеля электрического силового от ТП к скважине №153, трасса кабеля КИПиА к скважине №153, подъездная дорога к скважине №153.

Каталог координат поворотных точек проектируемых красных линий,

определяющих их точное расположение на местности, приведен на чертеже планировки территории.

2.5 Организация рельефа

Современный рельеф рассматриваемой площади представляет собой плиоценовую денудационную равнину, в пределах которой выделяются аккумулятивные аллювиальные поверхности и денудационные поверхности водоразделов и склонов.

Плиоценовая денудационная равнина. Абсолютные отметки поверхности равнины составляют 100–200 м. Наименьшая отметка поверхности наблюдается в долине р. Сургут, составляет 65,0 м. Рельеф плиоценовой денудационной равнины сформировался на различных по возрасту и литологии образованиях – от преимущественно терригенных татарских до песчано-глинистых плиоценовых. Поверхности водоразделов чаще имеют плоскую или выпуклую формы. На водораздельных пространствах выявлены денудационные останцы различных размеров в поперечнике и высотой от 3-5 м до 20 м. Морфология склонов обусловлена составом пород и влиянием новейших тектонических движений. Развиты прямые, выпуклые, вогнутые формы склонов.

Склоны водоразделов и речных долин расчленены ложбинами стока, балками и оврагами. Глубина оврагов от 3-5 м до 15-20 м. Балочная сеть, развитая преимущественно на левобережном склоне реки Сургут, характеризуется значительной густотой. Глубина балок достигает 60 м, ширина до 1 км, а протяженность 10-12 км. В ряде мест днища балок прорезаются узкими неглубокими промоинами. В устье многих балок, впадающих в долину реки Сургут, образуются конусы выносов, сложенные супесями со щебнем песчаника и других карбонатных пород.

Плиоценовая денудационная долина эродирована реками Сургут и Козловка, а также рядом ручьев с глубиной эрозионного вреза до абсолютных отметок 65-70 м.

Аккумулятивные поверхности. В пределах плиоценовой денудационной равнины выделены аккумулятивные поверхности, в строении которых принимают участие аллювиальные отложения от хазарских до современных. Основные аккумулятивные поверхности приурочены к долине реки Сургут. Здесь кроме поймы выделяются две надпойменные террасы. Характерным является асимметрия бортов долины и меандрирующее русло.Участок изысканий расположен в пределах правобережной второй надпойменной террасы р. Сургут. Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах 124,62-131,40 м.

В геологическом строении участка работ до глубины 8,0 м принимают участие аллювиальные хазарские отложения, представлены глинами. С поверхности развит почвенно-растительный слой мощностью 0,5-0,7.

В результате анализа пространственной изменчивости геологического строения, лабораторных данных в геолого-литологическом разрезе территории до глубины 8,0 м выделен один инженерно-геологический элемент. С поверхности развит почвенно-растительный слой мощностью 0,5-0,7 м.

ИГЭ-1а	Глина полутвердая

Подземные воды до глубины 8,0 м не вскрыты (по данным на ноябрь 2015 г.).

По категории опасности процесс подтопления относится к не опасным.

Глубина сезонного промерзания глинистых грунтов согласно СП 22.13330.2011 в районе работ – 1,54 м.

По относительной деформации пучения глины полутвердые –слабопучинистые.

По категории опасности процессы морозного пучения относятся к умеренно опасным.

По шкале интенсивности землетрясений рассматриваемая территория отнесена к районам с сейсмической опасностью в 6 баллов при 1 % повторяемости в течение 50 лет.

На описываемой территории наблюдаются проявления эрозионных процессов.

Грунты незасоленные. Грунты по содержанию сульфатов и хлоридов неагрессивные к бетонным и железобетонным конструкциям

Величина удельного электрического сопротивления грунтов изменяется в пределах 14,0-18,0 Ом·м., коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали высокая. Рекомендуется предусмотреть усиленный тип изоляции трубопроводов.

По трудности разработки грунты соответствуют следующим пунктам классификации:

•	почвенно-растительный слой – 9а;

•	глина полутвердая – 8г.

В результате анализа вышеперечисленных условий участок работ можно отнести к I категории сложности инженерно-геологических условий.

Организация рельефа участка под строительство линейного объекта

запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом условий инженерно-геологических изысканий, выполненных отделом инженерных изысканий ООО «СамараНИПИнефть» по объекту АО "Самаранефтегаз": 3269П «Сбор нефти и газа со скважин №№152,153 Сургутского месторождения»  в ноябре 2015 г.

- Обоснование положений по размещению площадного объекта

  - Обоснование положений по размещению площадного объекта

Для строительства объекта АО "Самаранефтегаз": 3269П «Сбор нефти и газа со скважин №№152,153 Сургутского месторождения» предусматривает следующие сооружения: площадка скважины №152, площадка скважины №153.

В административном отношении изысканный объект расположен в Похвистневском районе Самарской области.

Площадка скважин №№ 152, 153 расположена на пахотных землях, ближайший населенный пункт – п. Александровка. Местность в районе площадки открытая, по северо-восточной стороне площадки проходит полевая дорога и ЛЭП-6 кВ. Рельеф на площадке равнинный с понижением к северо-западу, перепад высот от 134 до 124,5 м.

Отвод под строительство площадки скважин №№152, 153  рассчитан в соответствии:

- с нормами отвода земель для нефтяных и газовых скважин СН 459-74;

- с земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 года №136-ФЗ;

- генеральным планом сельского поселения Савруха муниципального района Похвистневский Самарской области;

- с проектными решениями объекта.

- Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности

  - Противопожарные мероприятия

Проектной документацией предусмотрен комплекс мероприятий, обеспечивающий пожарную безопасность на проектируемом объекте:

- планировочные решения генерального плана проектируемого объекта разработаны с учетом технологической схемы, подхода трасс электросетей, рельефа местности, наиболее рационального использования земельного участка, существующих сооружений, а также санитарных и противопожарных норм;

- расстояния между зданиями и сооружениями приняты в соответствии с требованиями противопожарных и санитарных норм;

- предусмотрено применение оборудования в шкафном исполнении;

- проектируемые сооружения оснащаются системой автоматизации и телемеханизации. Для обеспечения безопасной эксплуатации системы сбора и транспорта продукции скважин предусматривается автоматическое и дистанционное управление технологическим процессом;

- для сбора продукции с обустраиваемых скважин принята напорная однотрубная герметизированная система сбора нефти и газа;

- для обеспечения безопасности работы во взрывоопасных установках предусматривается электрооборудование, соответствующее по исполнению классу зоны, группе и категории взрывоопасной смеси, согласно ПУЭ и ГОСТ 30852.5-2002, ГОСТ 30852.9-2002, ГОСТ 30852.11-2002;

- предусматривается оснащение оборудования необходимыми защитными устройствами, средствами регулирования и блокировками, обеспечивающими безопасную эксплуатацию, возможность проведения ремонтных работ и принятие оперативных мер по предотвращению аварийных ситуаций или локализации аварии;

- давление нефти в выкидных трубопроводах от устьев скважин предусматривается контролировать с помощью датчиков избыточного давления взрывозащищенных, манометров электроконтактных показывающих сигнализирующих;

- давление нефти в выкидных трубопроводах от скважин №№ 152, 153 предусматривается контролировать с помощью манометров показывающих коррозионностойких;

- температуру нефти (по месту) в выкидных трубопроводах от устьев скважин №№ 152, 153 предусматривается контролировать с помощью технических жидкостных термометров;

- предусматриваются канализационные емкости V=5 м3 для сбора производственно-дождевых стоков с приустьевых площадок скважин №№ 152, 153;

- вывоз промышленных отходов (загрязненной ветоши, огарки электродов) предусмотрено осуществлять на санкционированный полигон;

- вывоз нефтезагрязненных грунтов, образующихся на период эксплуатации от возможных порывов, предусмотрено вывозить специализированным транспортом на площадку для хранения и переработки замазученных грунтов на Козловских Г.С.;

- предусматриваются приборы, серийно изготавливаемые отечественной промышленностью;

- приборы, эксплуатирующиеся во взрывоопасных зонах, имеют взрывобезопасное исполнение со степенью взрывозащиты согласно классу взрывоопасной зоны;

- самотечная сеть производственно-дождевой канализации проектируется из чугунных труб диаметром 200 мм по ТУ 1461-037-50254094-2008;

- предусматривается установка электрооборудования во взрывозащищенном исполнении;

- предусматривается защита оборудования и трубопроводов от статического электричества путем заземления;

- к самостоятельной работе допускаются лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста, прошедшие медицинское освидетельствование и не имеющие противопоказаний по здоровью;

- обслуживающий персонал проходит обучение, инструктаж, и проверку знаний по охране труда.

Основными мероприятиями, обеспечивающими защиту персонала при возможных аварийных ситуациях, являются:

- наличие средств индивидуальной защиты (СИЗ). Для надежной защиты органов дыхания, зрения и кожи лица от отравляющих веществ обслуживающий персонал должен обеспечиваться индивидуальными фильтрующими противогазами и фильтрующими коробками марки А либо БКФ, либо КД, объект - комплектом шланговых противогазов марки ПШ-1, ПШ-2 в соответствии с существующими нормами;

- наличие средств пожаротушения;

- оснащение персонала спецодеждой и спецобувью;

- комплексное защитное устройство для защиты персонала от поражения электрическим током;

- наличие медицинской аптечки для оказания первой медицинской помощи пострадавшим;

- обучение персонала безопасным приемам и методам работы на опасном производстве, проведение инструктажа по технике безопасности, пожарной безопасности.

Защита от статического электричества и молниезащита обеспечивают безопасное обслуживание и ремонт оборудования, электроустановок, приборов и щитов.

Для исключения возможных аварийных ситуаций, взрывов, пожаров, травмирования людей необходимо соблюдение правил безопасного ведения технологического процесса.

Для обеспечения безопасной эксплуатации системы сбора и транспорта продукции скважин предусматривается автоматическое и дистанционное управление технологическим процессом.

При эксплуатации, сооружений системы сбора продукции скважины, необходимо строгое соблюдение следующих требований пожарной безопасности:

- запрещается использование противопожарного инвентаря и первичных средств пожаротушения для других нужд, не связанных с их прямым назначением;

- запрещается загромождение дорог, проездов, проходов с площадок и выходов из помещений;

- запрещается курение и разведение открытого огня на территории устья скважины;

- запрещается обогрев трубопроводов, заполненных горючими и токсичными веществами, открытым пламенем;

- запрещается движение автотранспорта и спецтехники по территории объектов системы сбора, где возможно образование взрывоопасной смеси, без оборудования выхлопной трубы двигателя искрогасителем;

- запрещается производство каких-либо работ при обнаружении утечек газа и нефти, немедленно принимаются меры по их ликвидации.

Производство огневых работ предусматривается осуществлять по наряду-допуску на проведение данного вида работ, в соответствии с требованиями «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (с изменениями, внесёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.02.2014г. № 113) и «Правил пожарной безопасности в нефтяной промышленности» (ППБО-85). Места производства работ, установки сварочных аппаратов должны быть очищены от горючих материалов в радиусе 5 метров. Расстояние от сварочных аппаратов и баллонов с пропаном и кислородом до места производства работ должно быть не менее 10 метров. Баллоны с пропаном и кислородом должны находиться в вертикальном положении, надежно закрепляться не ближе 5 метров друг от друга.

Работы по монтажу оборудования и трубопроводов должны производиться в соответствии с утвержденной проектно-сметной и рабочей документацией, проектом производства работ и документацией заводов-изготовителей.

На участках трассы, где предусматривается большое количество технологических разрывов, и в местах частого чередования углов поворота трассы, а также на участках с продольным уклоном рельефа местности свыше 15º укладку (монтаж) трубопровода следует производить методом последовательного наращивания из одиночных труб или секций (плетей) непосредственно в проектном положении трубопровода (на дне траншеи).

При производстве строительно-монтажных работ предусматривается выполнение требований Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ (с изменениями на 04.03.2013), СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», требований санитарно-гигиенических норм Минздрава России, правил техники безопасности Госгортехнадзора России, Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, а также требований «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (с изменениями, внесёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.02.2014г. № 113).

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ.

На строительной площадке для машин и людей следует обозначить опасные зоны, соответствующие требованиям ГОСТ 23407-78, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные производственные факторы.

Электробезопасность на строительной площадке должна обеспечиваться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001.

На строительной площадке рабочие места, проезды и проходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с «Инструкцией по проектированию электрического освещения строительных площадок».

Производство работ в неосвещенных местах не допускается.

Скорость движения автотранспорта на территории временной производственной базы и вблизи мест производства работ не должна превышать 10,0 км/ч на прямых участках и 5,0 км/ч на поворотах.

В местах перехода рабочих через траншею устанавливают переходные мостики шириной не менее 0,65 м с перилами высотой 1,0 м. Перед началом выполнения работ в местах, где возможно появление вредных примесей в воздухе, в том числе в траншеях, шурфах, необходимо произвести анализ воздушной среды в соответствии с требованиями СНиП 12-04-2002.

Для проезда строительной техники через действующие подземные коммуникации необходимо оборудовать переезды, обеспечивающие их сохранность и безопасную эксплуатацию.

Все работники должны допускаться к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности (противопожарный инструктаж, пожарно-технический минимум), а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем.

К выполнению сварки допускаются лица, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний требований безопасности, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже II и имеющие соответствующие удостоверения.

Огневые работы на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах должны проводиться только в дневное время (за исключением аварийных случаев).

Территория объекта должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары. Горючие отходы и мусор следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

Территория объекта должна иметь наружное освещение, достаточное для быстрого нахождения противопожарных водоисточников или иных средств пожаротушения.

Принятые в проектной документации решения соответствуют требованиям действующих законодательных актов, норм и правил РФ и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию нефтепровода при соблюдении мероприятий, предусмотренных проектной документацией.

  - Мероприятия по защите поверхностных и подземных вод

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов включают в себя комплекс мероприятий, направленных на сохранение качественного состояния подземных и поверхностных вод для использования в народном хозяйстве.

- Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов

| Наименование мероприятия | Период эксплуатации |
| --- | --- |
| 1 Применение схемы организованного отвода производственно-дождевых сточных вод с приустьевых площадок скважин №№ 152,153 | Fкан. = 63 м2 Qдожд.= 18,38 м3/год |
| 2 Исключение сброса производственно-дождевых и хозяйственно-бытовых сточных вод в водоемы, на поверхность земли | Qдожд.= 18,38 м3/год |
| 3 Устройство защитной гидроизоляции подземных емкостных сооружений | Подземные канализационные емкости объемом 5 м3, из сборных железобетонных элементов диаметром 2000 мм, оборудованные гидрозатвором – 2 шт. |
| 4 Антикоррозийная изоляция и гидроизоляция емкостного оборудования и трубопроводов | ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии»; СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии» |
| 5 Испытание оборудования и трубопроводов на прочность | СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы» |
| 6 Контроль сварных соединений стальных трубопроводов | ГОСТ 3242-79 «Сварные соединения. Методы контроля качества» |
| 7 Лабораторный контроль за качеством поверхностных и подземных вод | СанПиН 2.1.5.980-00, СП 2.1.5.1059-01 |

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос определены в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ.

Согласно Водному кодексу, в границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В прибрежных защитных полосах, наряду с установленными выше ограничениями, запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Стоянки строительных машин находятся в пределах полосы отвода земель.

Мойка машин на территории стройплощадки не предусматривается (производится на базе). Заправка спецтехники предусматривается также в пределах полосы отвода земель.

Стоянка и заправка спецтехники, места временного складирования отходов расположены на территориях, не затрагивающих прибрежно-защитные зоны.

На основании Водного кодекса ширина водоохранной зоны рек Танцевка и Моховая на участке работ составляет 50 м, р. Сургут – 200 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м. Для водоемов минимальная ширина водоохранной зоны совпадает с размерами прибрежной защитной полосы и изменяется от 50 м до 200 м в зависимости от их местоположения и целевого назначения.

Рыбоохранные мероприятия данной проектной документацией не предусматриваются.

  - Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Принятые в проектной документации технические решения направлены на максимальное использование поступающего сырья, снижение технологических потерь, экономию топливно-энергетических ресурсов. С целью максимального сокращения выбросов загрязняющих веществ, которые неизбежны при эксплуатации нефтепромыслового оборудования, в проектной документации предусмотрены следующие мероприятия:

- выбор материального исполнения труб в соответствии с коррозионными свойствами перекачиваемой продукции;

- покрытие гидроизоляцией усиленного типа сварных стыков выкидного и нефтегазосборного трубопроводов, деталей трубопроводов, дренажных трубопроводов;

- защита от атмосферной коррозии наружной поверхности надземных участков трубопровода и арматуры лакокрасочными материалами;

- использование минимально необходимого количества фланцевых соединений. Все трубопроводы выполнены на сварке, предусмотрен 100 % контроль сварных соединений неразрушающими методами контроля;

- автоматическое отключение электродвигателя глубинного насоса скважины при отклонениях давления в выкидном трубопроводе - выше и ниже допустимого значения;

- контроль давления в трубопроводе;

- автоматическое закрытие задвижек при понижении давления нефти в нефтепроводе;

- контроль уровня нефти в подземных дренажных емкостях.

  - Мероприятия по охране земельных ресурсов и растительности

Проектная документация разработана с учетом требований по охране почв и создания  оптимальных условий для возделывания сельскохозяйственных культур на рекультивируемых участках. Восстановление и повышение плодородия этих земель является частью общей проблемы охраны природы.

С целью предотвращения развития эрозионных процессов на улучшаемых землях необходимо соблюдать следующие требования:

- обработка почвы проводится поперек склона;

- выбор оптимальных сроков и способов внесения органических и минеральных удобрений;

- отказ от использования удобрений по снегу и в весенний период до оттаивания почвы;

- дробное внесение удобрений в гранулированном виде;

- валкование зяби в сочетании с бороздованием;

- безотвальная система обработки почвы;

- почвозащитные севообороты;

- противоэрозионные способы посева и уборки;

- снегозадержание и регулирование снеготаяния.

Основная масса производственных отходов образуется при производстве строительных работ и вопрос по их вывозу и утилизации решается разделе 2.7 настоящего тома.

Производственные отходы при проведении рекультивационных работ не предусматриваются. Бытовые отходы будут минимальные, поскольку работа на участке предусматривается не постоянная, а сезонная.

Промышленные отходы и ТБО необходимо хранить в контейнерах на площадках с твердым покрытием. Вывоз отходов производит специализированная подрядная организация, имеющая соответствующую лицензию, на полигон. Образованный в процессе эксплуатации объекта металлический лом хранить на территории бригад и участков на специально-обозначенных площадках с твердым покрытием.

При проведении полевых работ необходимо соблюдать меры, исключающие загрязнение земель горюче-смазочными материалами.

  - Мероприятия по охране животного мира

Выявленные в районе строительных работ представители животного мира (а это в основном, синантропные виды) хорошо приспособлены к проживанию в условиях антропогенного воздействия.

Эти виды настолько жизнеспособны, что на них не скажется влияние строительства, численность их стабильна.

С целью охраны обитающих здесь видов в период гнездования и вывода потомства на рассматриваемой территории ограничивается перемещение техники и бесконтрольные проезды по территории.

В целях охраны животных и особенно редких их видов в районе проектируемой деятельности целесообразно провести инвентаризацию животных, установить места их обитания и кормежки. Это позволит сохранить существующие места обитания животных и в последующий период эксплуатации сооружений.

Мероприятия по предотвращению гибели птиц на проектируемых ВЛ-6 кВ

При проектировании, строительстве новых и эксплуатации (в т. ч. ремонте, техническом перевооружении и реконструкции) воздушных линий электропередачи должны предусматриваться меры по исключению гибели птиц от электрического тока при их соприкосновении с проводами, элементами траверс и опор, трансформаторных подстанций, оборудования антикоррозионной электрохимической защиты трубопроводов и др.

В соответствии с принятыми технологическими решениями для предотвращения риска гибели птиц от поражения электрическим током проектируемые ВЛ оборудуются птицезащитными устройствами ПЗУ ВЛ-6 кВ в виде защитных кожухов из полимерных материалов.

  - Мероприятия, направленные на предупреждение развития аварий

В целях снижения опасности производства, предотвращения аварийных ситуаций и сокращения ущерба от произошедших аварий в проектной документации предусмотрен комплекс технических мероприятий:

- выбор оптимальных диаметров трубопроводов для транспорта продукции скважины в пределах технологического режима;

- выбор материального исполнения труб в соответствии с коррозионными свойствами перекачиваемой продукции;

- установка электрооборудования во взрывозащищенном исполнении;

- автоматический контроль параметров работы оборудования, средства сигнализации и автоматические блокировки;

- автоматическое отключение электродвигателя глубинного насоса скважины при отклонениях давления в выкидном трубопроводе - выше и ниже допустимого значения;

- применение блочного оборудования для замера дебита скважины – измерительной установки;

- ввод ингибитора коррозии для защиты трубопроводов системы сбора и транспорта продукции скважины от коррозии;

- покрытие гидроизоляцией усиленного типа сварных стыков выкидного и нефтегазосборного трубопроводов, деталей трубопроводов, дренажных трубопроводов;

- обвалование устья скважины с целью предотвращения растекания нефтесодержащей жидкости по поверхности земли;

- защита оборудования и трубопроводов от статического электричества путем заземления.