### Приложение № 1

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для выполнения работ по объекту:

«Капитальный ремонт теплых санитарно-технических узлов и помещений, отведенных под их размещение в Султангуловском филиале

МОУ Рысайкинской СОШ»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 | 0,165 |
| 2 | Кладка перегородок из керамического кирпича армированных: толщиной в ½ кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за выч. проемов) | 0,312 |
| 3 | Устройство подстилающих слоев:щебеночных под полы | 1 м3 | 2,6 |
| 4 | Устройство подстилающих слоев: бетонных под полы | 1 м3 | 2,6 |
| 5 | Устройство стяжек: цементных толщиной 25 мм | 100 м2 | 0,271 |
| 6 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных неглазурованных керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,271 |
| 7 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м | 0,48 |
| 8 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 | 0,63 |
| 9 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 кв.м толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,66 |
| 10 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,564 |
| 11 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа Ветонит) толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 | 0,72 |
| 12 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по подготовленным под окраску стенам | 100 м2 | 0,72 |
| 13 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа Ветонит) толщиной 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 | 0,17 |
| 14 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 | 0,17 |
| 15 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка | 1 |
| 16 | Краны проходные муфтовые 11б6бк для воды давлением 10 кгс/см2 диаметром, мм: 20 | шт. | 1 |
| 17 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | 100 м | 0,32 |
| 18 | Муфта диаметром, мм: 20 мм | 10 шт | 0,4 |
| 19 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 2,8 |
| 20 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,5 |
| 21 | Установка умывальников одиночных | 10 комплектов | 0,5 |
| 22 | Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640*215*200, 670-630*240-180*200-175 мм | шт | 5 |
| 23 | Установка смесителей | 10 шт | 0,5 |
| 24 | Тройник размером 1/2'' | шт | 5 |
| 25 | Переходник Н-В размером 1/2'' | шт | 5 |
| 26 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм к раковинам | шт | 5 |
| 27 | Вставки гибкие: В-2,5 диаметр 250 мм к унитазам | шт | 5 |
| 28 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м | 0,43 |
| 29 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 3 |
| 30 | Тройник п/э 110*110-90 | шт | 6 |
| 31 | Отводы п/э 110*90 | шт | 6 |
| 32 | Установка гипсовых решеток вентиляционных площадью: до 0,1 м2 | 1 деталь | 5 |
| 33 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,08 |
| 34 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,08 |
| 35 | Блоки дверные служебные с щитовыми полотнами и со сплошным заполнением щита, облицованные сверхтвердыми древесноволокнистыми плитами однопольные: ДС 16-9ГТ пл.1.40 м2; ДС 19-9ГТ пл. 1.67 м2 | м2 | 8 |
| 36 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | комплект | 5 |
| 37 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 5 |
| 38 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок | 0,24 |
| 39 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных к=2,4 | 100 м2 | 0,192 |
| 40 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,1 |
| 41 | Прокладка кабеля силового с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ, на напряжение 660В, трехжильные, мм2: 3*1,5 | м | 60 |
| 42 | Монтаж светильников для ламп накаливания потолочных или настенных: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповых НПО 01 2*60 | шт | 5 |
| 43 | Разветвительная коробка У-191 | шт | 5 |
| 44 | Разветвительная коробка 4 контактная | шт | 5 |
| 45 | Очистка помещений от строительного мусора | т | 3,1 |
| 46 | Погрузка вручную при автомобильных перевозках материала: Мусор строительный | т | 3,1 |
| 47 | Перевозка груза 1 класса до 10 км | т | 3,1 |
|  | Выгребная яма и наружная канализация |  |  |
| 48 | Пробивка отверстий в фундаменте | м3 | 0,15 |
| 49 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты | шт | 1 |
| 50 | Устройство типовых круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 2 м, глубиной 3 м со всеми сопутствующими работами и земляными работами | шт | 1 |
| 51 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб, диаметром 100 мм с разработкой грунта в траншеях и обратной засыпкой | м | 10 |
| 52 | Погрузка лишнего грунта вручную в автомашины с перевозкой до 5 км | т | 17 |